Voilà le contexte + ce qu’on doit mettre en place dès la 1ʳᵉ séance (lecture “architecte réseau”), avec un plan IP exploitable basé sur le cahier des charges.

1) Contexte du projet (ce que vous êtes censés livrer à la fin)

Vous êtes “intégrateur/architecte” et vous devez concevoir puis maquettter l’infra de 2 entreprises e-commerce :

- UC Exchange

- ABC Conseil

- Présentes sur 3 sites : Strasbourg (siège), Nancy, Metz

Le rendu est découpé en 3 blocs (donc dès le départ, il faut anticiper l’architecture qui supporte tout) :

- LAN (VLAN, MST, VRRP, routage inter-VLAN, NAT/PAT, etc.)

- Services (DNS / Web / Mail / AD)

- Réseau opérateur (MPLS-VPN, VRF, MP-BGP, RR, multi-AS…)

2) Gabarit des sites (qui doit exister partout)

Siège (Strasbourg)

4 “services” (donc 4 VLANs typiquement) :

- Service informatique

- Direction

- Service financier

- Salle serveurs avec : DNS, DHCP, Web + DNS secondaire, Mail, AD

Sites secondaires (Nancy + Metz)

Même logique : 4 services dont Salle serveurs avec au minimum :

- DHCP

- AD

Règles d’adressage :

- DHCP uniquement pour les machines clientes

- Serveurs + équipements réseau en statique

3) Besoins LAN imposés (à comprendre dès maintenant)

Sur chaque site :

- Architecture hiérarchique (commutée) : access / distribution (les routeurs servent surtout pour la HA)

- Liens redondants + Spanning-Tree obligatoire en MST

- VLAN par service

- Routage inter-VLAN opérationnel

- Haute dispo de passerelle : VRRP

- Sortie Internet : NAT en PAT (overload)

4) Services à déployer (ce qui sera attendu fonctionnel)

4.1 DNS (obligatoire)

- Domaine : nomdelentreprise.com (sans majuscule / sans espace) ex: ucexchange.com

- DNS primaire : Windows Server 2019, serveur nommé ns ; seul le trafic DNS est autorisé sur ce serveur

- DNS secondaire : Linux (CLI only), serveur distinct : ns2.mondomaine

- Transfert de zone :

  - FI : chiffré via DNSSEC

  - FA : en clair

- SSH vers ns2 : autorisé uniquement depuis les machines du même masque ; les autres doivent être refusées avec TCP RST (pour “tromper” partiellement les scans)

4.2 Web (obligatoire)

- Hébergé sur le même serveur que DNS secondaire (ns2)

- 2 sites :

  - Intranet (accessible uniquement depuis l’entreprise)

  - Externe (accessible depuis l’extérieur)

- Nom : www.mondomaine + autoriser HTTP

4.3 Mail (obligatoire)

- Aussi sur ns2 (DNS secondaire/Web)

- Services : SMTP + IMAP

- Créer 2 comptes (admin + client)

- Test demandé : Telnet sur SMTP et commandes SMTP

4.4 Active Directory (bonus FI)

- AD sur Windows

- Réutiliser le DNS / domaine déjà établi

- Test : créer un user domaine + login depuis un Windows client

5) Plan IP : comment l’interpréter + proposition “propre” pour démarrer

Le cahier des charges donne des blocs LAN globaux :

- UC Exchange : 10.242.xy.0/17

- ABC Conseil : 10.252.xy.0/18
avec x = numéro du site et y = numéro de VLAN dans le site x

➡️ En pratique (pour avoir quelque chose de déployable), le plus logique est :

- considérer que chaque entreprise possède un préfixe agrégé (UC en /17, ABC en /18),

- et que vous déclinez ensuite par site puis par VLAN.

Hypothèse de numérotation (simple et défendable)

- Site 1 = Strasbourg (siège)

- Site 2 = Nancy

- Site 3 = Metz

- VLANs par site (exemple) :

  - VLAN 10 = Informatique

  - VLAN 20 = Direction

  - VLAN 30 = Finance

  - VLAN 40 = Serveurs

Proposition de sous-réseaux (format lisible + stable)

Je te propose un schéma “1 VLAN = 1 /24”, ultra simple pour Packet Tracer/EVE et propre en doc :

UC Exchange (dans l’agrégat UC)

- Strasbourg (x=1)

  - VLAN10 (y=10) : 10.242.1.10.0/24

  - VLAN20 (y=20) : 10.242.1.20.0/24

  - VLAN30 (y=30) : 10.242.1.30.0/24

  - VLAN40 (y=40) : 10.242.1.40.0/24 (serveurs)

- Nancy (x=2) : 10.242.2.10.0/24, 10.242.2.20.0/24, 10.242.2.30.0/24, 10.242.2.40.0/24

- Metz (x=3) : 10.242.3.10.0/24, 10.242.3.20.0/24, 10.242.3.30.0/24, 10.242.3.40.0/24

ABC Conseil (dans l’agrégat ABC)

Même logique en 10.252… :

- Strasbourg : 10.252.1.10.0/24, 10.252.1.20.0/24, 10.252.1.30.0/24, 10.252.1.40.0/24

- Nancy : 10.252.2.10.0/24 … 10.252.2.40.0/24

- Metz : 10.252.3.10.0/24 … 10.252.3.40.0/24

Convention d’adresses (très utile pour la suite)

Sur chaque VLAN :

- VRRP VIP (passerelle) : .1

- DistSW1 SVI : .2

- DistSW2 SVI : .3

- Pool DHCP clients : .100 → .199

- Serveurs (VLAN40) en statique : .10 à .50 (ex : ns = .10, ns2 = .11, mail = .12, etc.)

Ça respecte bien : DHCP seulement pour les postes, statique pour serveurs et équipements.

6) Ce que vous devez “comprendre/produire” en séance 1

Objectif : sortir du flou et préparer la maquette.

- Lister les besoins (LAN + services + WAN opérateur) et les contraintes (MST, VRRP, PAT, DHCP statique/clients, etc.)

- Définir la numérotation (sites + VLAN) et valider que c’est identique sur tous les sites (cohérence = clé en prod).

- Écrire un plan d’adressage (comme ci-dessus) + conventions (VIP, équipements, pools DHCP, serveurs).

- Dessiner l’architecture logique (même un schéma texte au début) :

  - Access ↔ Distribution redondé

  - SVI + VRRP sur distribution

  - VLAN40 “serveurs” avec ACL/filtrage plus strict

- Lister les serveurs à créer et sur quel site ils vivent (au siège c’est complet, sur sites secondaires c’est au minimum DHCP+AD).