IRM-20-24 (Convertisseur AC/DC)

- Rôle : Convertit le 230 V alternatif du secteur en 24 V continu pour alimenter le circuit.

- Justification : permet d’alimenter le montage sans alimentation externe supplémentaire, tout en garantissant l’isolation électrique.

- Critères importants :

  - Entrée : 85–264 V AC

  - Sortie : 24 V DC

  - Puissance : 20 W

  - Isolation galvanique et sécurité conforme aux normes CE.

Adafruit Feather Huzzah ESP8266

- Rôle : Microcontrôleur principal assurant la gestion de la prise connectée, la communication Wi-Fi et le pilotage du relais.

- Justification : module compact, compatible Arduino, avec Wi-Fi intégré, idéal pour les projets IoT.

- Critères importants :

  - Tension d’alimentation : 3,3 V

  - Connectivité Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)

  - Compatibilité MQTT et HTTP

  - Mémoire flash ≥ 4 Mo

Relais SRD-03VDC-SL-C

- Rôle : Permet de commander la mise sous ou hors tension de la charge (prise).

- Justification : commande de puissance isolée du circuit logique, adaptée pour commuter le 230 V.

- Critères importants :

  - Tension de bobine : 3 V

  - Courant de commande : ≈ 100 mA

  - Courant de commutation : jusqu’à 10 A / 250 V AC

  - Isolation optique possible (ici piloté via transistor).

Transistor NPN 2N2222A

- Rôle : Sert d’interrupteur pour piloter le relais à partir de la sortie du microcontrôleur.

- Justification : protège la broche GPIO de l’ESP8266 en absorbant le courant nécessaire à la bobine du relais.

- Critères importants :

  - Type : NPN

  - Courant max collecteur : ≥ 500 mA

  - Gain (hFE) suffisant pour saturer le relais

  - Tension Vce max ≥ 40 V

Résistance R1 (1 kΩ)

- Rôle : Limite le courant de base du transistor.

- Justification : empêche une surcharge du GPIO tout en assurant la commutation correcte du transistor.

- Critères importants :

  - Valeur adaptée à la commande du transistor

  - Puissance : ¼ W

LED rouge (U4)

- Rôle : Indique l’état de la prise (allumée / éteinte).

- Justification : permet de visualiser l’état sans interface logicielle.

- Critères importants :

  - Tension directe ≈ 2 V

  - Courant 10–20 mA

  - Couleur : rouge (état actif)

Résistance R2 (820 Ω)

- Rôle : Limite le courant traversant la LED.

- Justification : protège la LED et le microcontrôleur.

- Critères importants :

  - Valeur calculée pour courant ≈ 10 mA sous 3,3 V

  - Puissance : ¼ W

Bouton poussoir (KEY1)

- Rôle : Permet un contrôle manuel de la prise (test ou commande locale).

- Justification : utile pour tester le relais sans Wi-Fi.

- Critères importants :

  - Contact momentané

  - Résistance mécanique élevée

  - Rebond faible

Résistance R3 (10 kΩ)

- Rôle : Résistance de tirage (pull-down) pour stabiliser le signal du bouton poussoir.

- Justification : évite les déclenchements intempestifs sur l’entrée GPIO.

- Critères importants :

  - Valeur suffisamment élevée pour ne pas influencer le signal

  - Puissance faible (¼ W)

Capteur de température DS18B20

- Rôle : Mesure la température ambiante (fonction optionnelle de suivi).

- Justification : permet d’ajouter une fonction de mesure pour l’automatisation ou la sécurité thermique.

- Critères importants :

  - Communication 1-Wire

  - Alimentation 3,0–5,5 V

  - Plage de mesure : –55 °C à +125 °C

  - Précision ± 0,5 °C

Résistance R4 (4,7 kΩ)

- Rôle : Résistance de tirage (pull-up) sur la ligne de données du DS18B20.

- Justification : nécessaire pour le bon fonctionnement du bus 1-Wire.

- Critères importants :

  - Valeur standard (entre 4,7 kΩ et 10 kΩ)

  - Connectée entre VDD et DQ

Connecteurs HX PM2.0-1×3P

- Rôle : Points de connexion pour la charge et pour le module relais.

- Justification : permet un câblage propre et démontable.

- Critères importants :

  - Bon contact électrique

  - Résistance thermique et mécanique suffisante